Penjelasan alat & wiring:

Source: https://www.instructables.com/Accelerometer-MPU-6050-Communication-With-AVR-MCU/

Pin Utama:

- VCC : Untuk daya (biasanya 5V DC);

- GND : Ground.

- SCL & SDA: Jalur clock dan data untuk komunikasi I2C ke mikrokontroler.

- XDA & XCL: Jalur auxiliary untuk menghubungkan sensor I2C lain ke MPU-6050.

- INT: Pin output interupsi digital.

- AD0: Pin untuk memilih alamat LSB I2C.

Penjelasan code Accelerometer & gyro

| #include <Wire.h> const int MPU_ADDR = 0x68; float pitch = 0, roll = 0; long prevTime; void setup() { Serial.begin(115200); // Jeda aman untuk upload delay(2000); Serial.println(F("=== SYSTEM START (FIXED ROLL) ===")); Wire.begin(); // Kita pakai clock standar biar stabil // Wire.setClock(400000); // Cek Koneksi Wire.beginTransmission(MPU_ADDR); if (Wire.endTransmission() != 0) { Serial.println(F("ERROR: Sensor tidak connect!")); while(1); } // Bangunkan MPU Wire.beginTransmission(MPU_ADDR); Wire.write(0x6B); Wire.write(0); Wire.endTransmission(true); prevTime = millis(); } void loop() { // 1. BACA DATA Wire.beginTransmission(MPU_ADDR); Wire.write(0x3B); Wire.endTransmission(false); Wire.requestFrom(MPU_ADDR, 14, true); if (Wire.available() < 14) return; int16_t ax_raw = Wire.read() << 8 ¦ Wire.read(); int16_t ay_raw = Wire.read() << 8 ¦ Wire.read(); int16_t az_raw = Wire.read() << 8 ¦ Wire.read(); Wire.read(); Wire.read(); // Skip Temp int16_t gx_raw = Wire.read() << 8 ¦ Wire.read(); int16_t gy_raw = Wire.read() << 8 ¦ Wire.read(); Wire.read(); Wire.read(); // 2. HITUNG WAKTU long currTime = millis(); float dt = (currTime - prevTime) / 1000.0; prevTime = currTime; // 3. RUMUS SUDUT float ax_f = (float)ax_raw; float ay_f = (float)ay_raw; float az_f = (float)az_raw; // Rumus Pitch (Maju/Mundur) float accel_pitch = atan2(ay_f, az_f) * 57.296; // Rumus Roll (Kiri/Kanan) float accel_roll = atan2(-ax_f, sqrt(ay_f*ay_f + az_f*az_f)) * 57.296; float gyro_pitch_rate = gx_raw / 131.0; float gyro_roll_rate = gy_raw / 131.0; // Complementary Filter pitch = 0.96 * (pitch + gyro_pitch_rate * dt) + 0.04 * accel_pitch; roll = 0.96 * (roll + gyro_roll_rate * dt) + 0.04 * accel_roll; // 4. OUTPUT static long lastPrint = 0; if (millis() - lastPrint > 200) { // MAJU / MUNDUR (PITCH) if (pitch > 2) { Serial.print(F("MAJU : ")); Serial.print(abs(pitch), 0); } else if (pitch < -2) { Serial.print(F("MUNDUR : ")); Serial.print(abs(pitch), 0); } else { Serial.print(F("DATAR : 0")); } Serial.print(F(" deg \t¦ ")); // KIRI / KANAN (ROLL) if (roll > 2) { Serial.print(F("KANAN : ")); Serial.print(abs(roll), 0); } else if (roll < -2) { Serial.print(F("KIRI : ")); Serial.print(abs(roll), 0); } else { Serial.print(F("DATAR : 0")); } Serial.println(F(" deg")); lastPrint = millis(); } } | - Memanggil library Wire - alamat Inter-Integrated Circuit default MPU6050 - Deklarasi tipe data untuk variable yang akan digunakan (float , long) - 115200 baud → 115.200 bit per detik (Baud rate = kecepatan komunikasi) - Inisialisasi I²C (Inter-Integrated Circuit) - Memulai komunikasi dengan 0x68 (MPU_ADDR) - 0x6B = alamat register untuk PWR_MGMT — Power Management Register - 0x3B = alamat register ACCEL_XOUT_H (accelero meter) - Wire.requestFrom(address, quantity, stop); 14 byte adalah seluruh paket data - Kalau kurang dari 14 byte maka program ga jalan - Untuk memisahkan dari 16 bit dibagi menjadi 8 bit – 8bit dan kemudian digabungin lagi (Kenapa harus dipisahin soalnya kata gpt jumlah bit yang mampu dikirimkan Cuma 8) - Menghitung selisih waktu dari waktu sekarang dikurang sebelumnya - Untuk menghitung pitch menggunakna sensor accel. atan2 untuk membandingkan dengan gravitasi; 57.296 mengubah Radian ke Derajat - Pada Mode +- 250, sensitivitasnya adalah 131 LSB per Derajat/Detik. - Ini intinya untuk gabungin value dari gyro + accelerometer, digabungkan karena konsep gyronya biar lebih actual (96% gyro + 4% accelero) -> Fokus utamanya juga di gyro |
| --- | --- |