#include <Wire.h>

const int MPU_ADDR = 0x68;

float pitch = 0, roll = 0;

long prevTime;

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Jeda aman untuk upload

delay(2000);

Serial.println(F("=== SYSTEM START (FIXED ROLL) ==="));

Wire.begin();

// Kita pakai clock standar biar stabil

// Wire.setClock(400000);

// Cek Koneksi

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);

if (Wire.endTransmission() != 0) {

Serial.println(F("ERROR: Sensor tidak connect!"));

while(1);

}

// Bangunkan MPU

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);

Wire.write(0x6B);

Wire.write(0);

Wire.endTransmission(true);

prevTime = millis();

}

void loop() {

// 1. BACA DATA

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);

Wire.write(0x3B);

Wire.endTransmission(false);

Wire.requestFrom(MPU_ADDR, 14, true);

if (Wire.available() < 14) return;

int16_t ax_raw = Wire.read() << 8 | Wire.read();

int16_t ay_raw = Wire.read() << 8 | Wire.read();

int16_t az_raw = Wire.read() << 8 | Wire.read();

Wire.read(); Wire.read(); // Skip Temp

int16_t gx_raw = Wire.read() << 8 | Wire.read();

int16_t gy_raw = Wire.read() << 8 | Wire.read();

Wire.read(); Wire.read();

// 2. HITUNG WAKTU

long currTime = millis();

float dt = (currTime - prevTime) / 1000.0;

prevTime = currTime;

// 3. RUMUS SUDUT (DIPERBAIKI)

// --- PERBAIKAN DI SINI ---

// Kita ubah raw data ke float DULU sebelum masuk rumus.

// Ini mencegah error "Integer Overflow" saat dikuadratkan.

float ax_f = (float)ax_raw;

float ay_f = (float)ay_raw;

float az_f = (float)az_raw;

// Rumus Pitch (Maju/Mundur)

float accel_pitch = atan2(ay_f, az_f) * 57.296;

// Rumus Roll (Kiri/Kanan) - Sekarang aman karena pakai float

float accel_roll  = atan2(-ax_f, sqrt(ay_f*ay_f + az_f*az_f)) * 57.296;

float gyro_pitch_rate = gx_raw / 131.0;

float gyro_roll_rate  = gy_raw / 131.0;

// Complementary Filter

pitch = 0.96 * (pitch + gyro_pitch_rate * dt) + 0.04 * accel_pitch;

roll  = 0.96 * (roll  + gyro_roll_rate  * dt) + 0.04 * accel_roll;

// 4. OUTPUT

static long lastPrint = 0;

if (millis() - lastPrint > 200) {

// MAJU / MUNDUR (PITCH)

if (pitch > 2) {

Serial.print(F("MAJU   : ")); Serial.print(abs(pitch), 0);

}

else if (pitch < -2) {

Serial.print(F("MUNDUR : ")); Serial.print(abs(pitch), 0);

}

else {

Serial.print(F("DATAR  : 0"));

}

Serial.print(F(" deg \t| "));

// KIRI / KANAN (ROLL)

if (roll > 2) {

Serial.print(F("KANAN  : ")); Serial.print(abs(roll), 0);

}

else if (roll < -2) {

Serial.print(F("KIRI   : ")); Serial.print(abs(roll), 0);

}

else {

Serial.print(F("DATAR  : 0"));

}

Serial.println(F(" deg"));

lastPrint = millis();

}

}